附件3

广东省第一届“光伏+建筑”农房设计大赛

设计任务书

一、总则

- 大赛包含广府民系、潮汕民系、客家民系三种风格，共设六个组别，分别为广府光伏农房组别、广府农房连片整治组别、潮汕光伏农房组别、潮汕农房连片整治组别、客家光伏农房组别、客家农房连片整治组别。

广府光伏农房、潮汕光伏农房、客家光伏农房三个组别，参赛者应以单体光伏农房风貌塑造为目标，就我省广府、潮汕、客家各民系范围，自主选择基底面积为80平方米、120平方米、150平方米的单栋农房进行加装光伏设计，并以立面效果图、鸟瞰图的形式，展现农房整体风貌。

广府农房连片整治组别、潮汕农房连片整治组别、客家农房连片整治组别，参赛者以我省推动高质量发展与岭南乡村风貌提升，多维度推进落实“光伏+建筑”示范项目任务为目标的连片整治设计方案,在我省广府、潮汕、客家民系范围内自选连片农房进行整治设计，并以街区立面效果图、总体鸟瞰图的形式，展现连片光伏农房风貌。

二、设计要求

（一）参赛作品应按照“适用、经济、绿色、美观”的原则进行设计，与周边建筑、人文景观风貌相协调。充分结合当地建筑与文化特征，体现广府、潮汕、客家等岭南地域文化及特色。同时处理好传统与现代、继承与发展的关系，既深入挖掘历史文化资源，又充分体现时代气息。

（二）参赛作品应妥善处理农房风貌提升和整治成本的关系，选择附着式建筑光伏（BAPV）或建筑光伏一体化（BIPV）设计，要保证光伏发电不影响既有农房的生产生活功能，对人员、生产、物资不产生安全隐患。

（三）连片整治组别的参赛方案，光伏设施应与农房造型、色彩协调一致，连片农房应考虑天际线变化、错落有致，提升整体风貌。须提供加装、整治后风貌效果对比分析。

- （四）光伏发电系统加装高度从屋面起算最高点不宜超过3.0米。屋顶有楼梯间且需在楼梯间屋顶安装光伏组件时，最高点不高于楼梯间屋面1.0米。楼梯间与屋面的光伏组件宜分级分层设计，避免出现屋顶体量过大，与农房风貌不协调的现象。

- （五）光伏发电系统应根据安装高度采取不同的风貌协调措施。可利用女儿墙遮挡，女儿墙按建筑规范处理，也可采取退缩的方式安装，避免影响农房立面风貌。光伏组件突出屋面时，因地制宜结合传统岭南建筑设计要素，采用双坡、四面坡式屋面，选用与建筑本体色彩协调的光伏支撑构件、光伏系统边框等材料，可考虑结合当地农房文化要素利用格栅构件、檐口设计等方式对建筑外立面进行改造提升，形成相对完整的建筑形象。

- （六）光伏系统应符合建筑防水、防火、防雷等技术标准和规范的要求，光伏系统的支架及其支撑件应与主体结构有可靠的连接和锚固，并具有足够的强度和刚度及抗震、抗风和抗腐蚀能力。

三、成果要求

所提交至大赛指定邮箱的设计成果文件包命名为：“组别+作品名称+单位名称+主创设计师姓名”，文件格式为zip或rar，文件包内应包含专家评审文本电子版、群众展示版电子版，以及所有设计方案的效果图（JPG）、彩色平面图（JPG）、彩色立面（JPG）、平立剖面CAD图；具体要求如下：

（一）设计成果分专家评审版、群众展示版两种版本。图面线宽设置、字体大小必须符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2017。

（二）专家评审版A3版幅PDF，分辨率300 DPI。其中户型单体建筑方案部分必须包含三个A3页面，第一页内容为单体效果图、第二页为彩色立面图、第三页为各层平面图以及经济技术指标表。

（三）群众展示版共两个PDF页面，每个页面尺寸1900mmX940mm，分辨率300 DPI。第一页为设计作品页面，该页面应确保设计成果群众能“看得懂”，立体、直观、深入浅出地展现设计成果。具体格式要求详附件《群众展示版模版》。第二页为参赛单位、参赛团队推广宣传页面，该页面标注参赛作品名称，其余内容由参赛单位自定。

（五）光伏农房组别的参赛方案，应提供建筑外立面组合效果图或鸟瞰图。

（六）光伏农房、连片整治组别的参赛方案，应提供加装、整治后风貌效果对比分析，并结合项目、设计实际情况提供整治成本分析。

（七）光伏农房组别的参赛方案，提供建造成本分析，含下表内容（每个单体）：

| 农房单体建造成本表（基底80/120/15平方） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 成本项目 |  | 工程量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （万元） | 工程量及单价说明 |
| 1 | 土建 | 基础工程 |  | 米 |  |  |  |
| 2 |  | 上部结构及粗装修工程 |  | 平方米 |  |  |  |
| 3 |  | 外装修（含外门、窗、外饰面、立面装饰构造） |  | 平方米 |  |  |  |
| 4 | 室内精装修工程 |  |  | 平方米 |  |  |  |
| 5 | 室内设备安装工程 |  |  | 平方米 |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件：群众展示版模版

附件

群众展示版模版