附件5

2025年第三届全国工业和信息化技术技能大赛RISC-V等架构芯片开发与系统应用赛项

广东省选拔赛

任务书（职工组样题）

工位号：

选手须知：

- 任务书共 4 页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判申请更换任务书。

- 本场比赛为实操部分比赛，包含基于RISC-V芯片的应用开发设计、芯片AI工具链的测试与验证、面向低空经济场景的芯片综合应用三个任务，总时间为 2小时。

- 大赛提供案例及参考资料，位于“RISC-V等架构芯片开发与系统应用赛项”文件夹下。

- 选手提交的试卷不得出现学校、企业、姓名等与身份有关的信息， 否则成绩无效。

- 选手根据提供的物料清单核查物料，确认后签字交裁判保留，如有疑问及时与组委会联系。

- 在完成任务过程中，请及时保存程序及数据。

任务一 基于RISC-V芯片的应用开发设计

- 根据RISC-V架构芯片的相关指令集手册，对RISC-V指令进行解析，并记录解析的结果；

- 根据RISC-V架构芯片的相关指令集手册以及芯片的内部状态信息，计算并记录RISC-V指令执行结果；

- 在提供的RISC-V芯片开发验证平台中完善和优化RISC-V指令文件，编译并验证算法运行结果；

- 根据算法要求，在提供的RISC-V芯片开发验证平台中完善和优化代码，利用RISC-V工具链编译、链接代码，并验证算法运行结果。

任务二 芯片AI工具链的测试与验证

- 正确安装计算芯片硬件设备，配置计算芯片的通讯参数，实现计算芯片上位机通讯。

- 根据计算芯片规格以及数据需求选取合适的无人机元素检测模型，载入模型对应的程序项目，并补充项目中缺失的代码语句或修改代码执行逻辑。

- 在计算芯片部署感知模型，输入测试集图像，验证芯片的AI检测结果是否与预期一致，并将结果截图保存到选手文件夹中。

任务三 面向低空经济场景的芯片综合应用

- 进入仿真平台“传感器数据调试”模式，配置RISC-V芯片通讯参数，并根据通讯协议以及任务要求采集智能传感器数据，将数据接入到仿真平台。

- 在硬件仿真平台中完善和优化代码采集传感器数据并发送控制指令，完成无人机遥控巡航任务，并通过计算芯片平台处理无人机采集的图像数据。

- 进入仿真平台“智能自主运行”模式，无人机能够根据程序逻辑，自主完成起飞、巡航、数据采集、数据处理、决策控制、导航避障功能。