附件

广东省化工园区建设标准和认定管理

实施办法（修订征求意见稿）
第一章　总则

第一条 根据《工业和信息化部 自然资源部 生态环境部 住房和城乡建设部 交通运输部 应急管理部关于印发<化工园区建设标准和认定管理办法（试行）>的通知》（工信部联原〔2021〕220号，以下简称《办法》），为进一步规范我省化工园区建设和认定管理，提升化工园区安全发展和绿色发展水平，促进化工产业高质量发展，参照《化工园区安全风险排查治理导则》（应急〔2023〕123号）《化工园区综合评价导则》（GB/T39217-2020），结合我省实际，制定本实施办法。

第二条 省人民政府有关部门依据职责指导各地级以上市人民政府开展化工园区建设和认定管理相关工作。

第三条 本实施办法所称化工园区，是指由人民政府批准设立，以发展化工产业为导向、地理边界和管理主体明确、基础设施和管理体系完整的工业区域。本实施办法所称通过认定的化工园区（以下简称认定化工园区），是指经省人民政府审定，符合《办法》及本实施办法要求的化工园区。本实施办法所称新设立化工园区，是指《办法》发布之日后批准设立的化工园区。
第二章 建设标准

第四条 化工园区设立应手续完备，依法开展规划环境影响评价和整体性安全风险评价，并通过相关部门审查。

第五条 化工园区应明确管理机构，具备安全生产、环境保护、应急救援、消防安全等方面有效管理能力，配备满足化工园区安全管理和环境保护需要的人员。

第六条 化工园区选址布局应符合有关法律法规、政策规定和相关规划。严禁在地震断层、生态保护红线、永久基本农田、自然保护地、饮用水水源保护区、一级国家级公益林地、天然林保护重点区域、I级保护林地、重要湿地、陆生野生动物重要栖息地以及其他环境敏感区等地段、地区选址,地质灾害易发区内的工程建设应严格遵守《地质灾害防治条例》规定。化工园区与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间的外部安全防护距离应满足相关标准要求，并设置周边规划安全控制线。

第七条 化工园区管理机构应编制总体规划和产业规划。化工园区位于经济（技术）开发区、高新技术开产业开发区或其他工业园区的，应单独编制以化工园区为主体的总体规划和产业规划。总体规划应包括安全生产、应急救援、生态环境保护、水资源论证、节约集约用地和综合防灾减灾的章节或独立编制相关专项规划。产业规划应结合当地土地资源、产业基础、水资源、环境容量、城市建设、物流交通等基础条件进行编制，符合国家化工产业政策和我省生态环境分区管控要求及化工产业发展规划。

第八条 化工园区应当合理布局、功能分区，园区内行政办公、生活服务等人员集中场所与危险化学品的生产、储存区相互分离，安全距离应符合相关标准要求。

第九条 化工园区管理机构应制定适应区域特点、地方实际的危险化学品“禁限控”目录。建立入园项目评估制度，入园项目应符合国家化工产业政策、规划有关要求。

第十条 化工园区应按照“分类控制、分级管理、分步实施”要求，结合产业结构、产业链特点、安全风险类型等实际情况，分区实行封闭化管理，建立门禁系统和视频监控系统，对易燃易爆、有毒有害化学品等物料、人员、车辆进出实施全过程监管。化工园区应严格管控运输安全风险，实行专用道路、专用车道、限时限速行驶，并根据需要配套建设危险化学品车辆专用停车场，防止安全风险积聚。

第十一条 化工园区应具备对所产生危险废物全部收集、规范贮存的能力，根据园区危险废物产生情况和所在区域危险废物利用处置能力统筹配建危险废物利用处置能力。化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备（特别是地下储罐、管网等）应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患。化工园区应建立完善的挥发性有机物控制管控体系。

第十二条 化工园区应按照分类收集、分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，园区内废水做到应纳尽纳、集中处理和达标排放；含有码头的，应当有相应的船舶污染物、废弃物接收能力和相应污染应急处理能力，包括必要的设施、设备和器材，并做好与城市公共转运、处置设施的衔接；设置了入河（海）排污口的，排污口设置应符合相关规定。

第十三条 化工园区应根据总体规划、功能分区和主要产品特性，建立满足突发生产安全事故、突发环境事件等情形下应急处置需求的体系、预案、平台和专职应急救援队伍，结合区域发展和功能布局建设相应的特勤消防救援站，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。化工园区应采取自建、共建、委托服务的方式，配套建设化工安全技能实训基地。化工园区应按照有关规定建设园区事故废水防控系统，做好事故废水的收集、暂存和处理。

第十四条 化工园区应根据自身规模和产业结构需要，建立完善的安全生产和生态环境的监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统。

第十五条 化工园区管理机构应按照有关规定开展园区对外危险货物运输风险论证等工作。

第三章 园区认定

第十六条 省工业和信息化厅牵头会同省有关职能部门负责组织实施化工园区认定工作。

第十七条 认定化工园区应同时满足以下条件：

（一）全面符合本实施办法第四条至第十五条要求；

（二）符合《广东省化工园区认定条件审查表》（见附件）中各项细化要求；

第十八条 申请认定材料应包括：

（一）化工园区认定申请文件；

（二）《广东省化工园区认定条件审查表》要求提供的材料；

（三）化工园区管理机构出具的真实性承诺函；

（四）其他需要提供的材料。

第十九条 化工园区管理机构按照属地关系向园区所在地人民政府提交申请认定材料。化工园区所在地地级以上市人民政府按照《办法》及本实施办法要求进行初审后，将初审意见及申请认定材料报送省工业和信息化厅，并抄送省自然资源厅、生态环境厅、交通运输厅、农业农村厅、应急管理厅、林业局、消防救援总队、地震局，各牵头审查部门对申请认定材料并联开展审查。

第二十条 《广东省化工园区认定条件审查表》中各牵头审查部门对申请认定材料进行形式审查。未通过形式审查的，由各牵头审查部门一次性告知地级以上市人民政府补充上报相关材料，并抄送省工业和信息化厅。
第二十一条 各牵头审查部门牵头对通过形式审查的申请认定材料逐项开展实质审查，并出具包括《广东省化工园区认定条件审查表》在内的审查意见。未通过实质审查的化工园区，由相关牵头审查部门依法依规出具整改或关闭的处理意见，由省工业和信息化厅汇总并商省有关职能部门研究确定后告知地级以上市人民政府。

第二十二条 省工业和信息化厅汇总审查意见后，研究拟定拟公示认定化工园区名单，会同省有关职能部门研究后进行公示，公示时间为七个工作日。公示期满无异议的，由省工业和信息化厅报省人民政府审定后予以公布；公示期间有异议的，由省工业和信息化厅会同省有关职能部门研究。
第四章　园区管理

第二十三条 各地级以上市人民政府对化工园区管理工作负总责。各级地方人民政府有关部门依据职责负责化工园区相关管理工作。发展改革、工业和信息化主管部门依据职责负责化工园区产业规划、入园项目核准或备案、化工园区产业转型升级和高质量发展工作，生态环境主管部门负责园区环境保护监管、指导环境应急管理工作，交通运输主管部门负责依职责指导化工园区对外危险货物运输风险论证工作，应急管理、消防救援部门依据职责负责化工园区内相关企业安全生产监管和安全应急（含消防）管理工作，自然资源、住房和城乡建设等其他部门按照职能负责相关工作。化工园区管理机构负责统筹管理化工园区各项工作。

第二十四条 未通过认定的化工园区，采取以下两种方式依法依规进行处置，并由所在地地级以上市人民政府落实责任：

（一）依法依规限期整改，完善配套设施，消除安全、环境风险隐患。整改期间化工园区不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。整改期满后仍达不到要求的，依法依规妥善做好关闭工作。

（二）依法依规予以关闭，不得再承接化工项目，将园区纳入重点监管区域，园区内相关企业作为重点监控点，落实安全风险管控各项措施，妥善处置园区内既有化工企业，消除安全、环境风险隐患，同时防止发生次生安全事故、环境污染事件。

第二十五条 认定化工园区对地理边界进行调整的，按认定化工园区所在各类园区地理边界调整的相关规定办理，并应在调整后按照本实施办法重新进行认定。化工园区扩大范围的，原则上应达到较低安全风险等级（D级）、竞争力二级及以上。
第二十六条 新设立化工园区应由省级及以上人民政府或其授权机构批准，承接列入国家或地方相关规划的化工项目应经省级人民政府或其授权机构同意，项目投产前化工园区应通过认定。

第二十七条 自化工园区通过认定之日起，省工业和信息化厅每五年组织开展化工园区自评和复核，有关要求和程序等参照本实施办法第十七条至第二十二条办理。认定化工园区复核不合格的，以及发生重大及以上生产安全事故或突发环境事件的，应依法依规限期整改，整改期间停止办理新建、改扩建化工项目相关手续（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），逾期整改后仍不符合要求的，取消认定化工园区资格。

第二十八条 省工业和信息化厅会同省有关职能部门定期组织更新认定化工园区名单、认定化工园区内化工企业数量、安全生产、环境保护等情况，报省人民政府审定后进行公布，并抄送省有关职能部门。

第五章  附则

第二十九条 本实施办法由省工业和信息化厅、自然资源厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、应急管理厅会同有关部门负责解释。

第三十条 本实施办法有效期5年，自印发之日起实施。2022年12月29日印发的《广东省化工园区建设标准和认定管理实施办法（试行）》（粤工信规字〔2022〕8号）同时废止。
附件：广东省化工园区认定条件审查表

附件1

广东省化工园区认定条件审查表

	    填报单位（盖章）：                                                     

	序号
	认定条件
	细化要求
	需提供的材料

（包括但不限于）
	审查结果
	牵头审查部门

	
	
	
	
	通过
	不通过
	

	
	
	
	
	
	理由及依据
	处理意见
	

	1
	化工园区设立应手续完备，依法开展规划环境影响评价和整体性安全风险评价，并通过相关部门审查。
	1-1化工园区设立应手续完备。
	
	各类园区（含化工园区所在的原园区）设立的批复文件
	
	
	
	省工业和信息化厅会同省有关部门

	
	
	1-2化工园区应依法开展规划环境影响评价，并通过生态环境部门审查。
	化工园区按照规定开展规划环境影响评价，编制环境影响报告书，报送相应的生态环境主管部门召集审查，并取得审查意见。
	（1）园区环境影响报告书及其审查意见，已开展环境影响跟踪评价的提供跟踪评价报告，规划环境影响报告书评价的园区范围应涵盖拟认定的化工园区范围；
（2）已通过环评审查的园区规划是否需要重新或者补充进行环境影响评价的说明。
	
	
	
	省生态环境厅

	
	
	1-3化工园区应依法开展整体性安全风险评价，并通过应急部门审查。
	化工园区整体性安全风险评估应结合国家有关法律法规和标准规范要求，评估化工园区布局的安全性和合理性，对多米诺效应进行分析，提出安全风险防范措施，降低区域安全风险，避免多米诺效应。
	（1）化工园区整体性安全风险评价报告；

（2）专家评审意见或有关部门的批复文件。


	
	
	
	省应急管理厅

	2
	化工园区应明确管理机构，具备安全生产、环境保护、应急救援、消防安全等方面有效管理能力，配备满足化工园区安全管理和环境保护需要的人员。
	2-1化工园区应明确管理机构，具备安全生产、应急救援、消防安全等方面有效管理能力，配备满足化工园区安全管理需要的专业监管人员。
	化工园区专业监管人员原则上不少于6人；化工（危险化学品）企业超过20家的，专业监管人员原则上不少于10人；化工（危险化学品）企业超过40家的，专业监管人员原则上不少于15人。

专业监管人员应具有化工等相关专业本科以上学历，或者相关行业领域中级以上专业技术职称、二级（技师）以上职业资格，或者注册安全工程师等职业资格，或者在化工企业一线从事生产或安全管理10年以上。
	（1）明确园区管理机构和职能的文件；

（2）园区管理机构组织架构、人员姓名及职务列表；

（3）园区安全监管人员名单；

（4）相应人员学历证书或资质文件。
	
	
	
	省应急管理厅会同省消防救援局

	
	
	2-2化工园区应明确管理机构，具备环境保护方面有效管理能力，配备满足化工园区环境保护需要的人员。
	化工园区生态环境保护人员原则上不少于5人，化工（危险化学品）企业超过20家的园区原则上不少于9名，化工（危险化学品）企业超过40家的园区原则上不少于12名。生态环境保护人员应具有生态环境保护相关专业（如环境工程类、环境科学类、环境监测类、化工类等）背景、本科及以上学历或中级以上技术职称或从事生态环境保护5年以上的专业技术人员；可由满足化工园区安全管理需要的专业监管人员兼职。
	（1）明确园区管理机构生态环境保护职责的文件；

（2）园区管理机构组织架构、人员姓名及职务列表；

（3）园区环保监管人员名单；

（4）相应人员学历证书或资质文件。
	
	
	
	省生态环境厅

	3
	化工园区选址布局应符合有关法律法规、政策规定和相关规划。严禁在地震断层、生态保护红线、永久基本农田、自然保护地、饮用水水源保护区、一级国家级公益林地、天然林保护重点区域、I级保护林地、重要湿地、陆生野生动物重要栖息地以及其他环境敏感区等地段、地区选址，地质灾害易发区内的工程建设应严格遵守《地质灾害防治条例》规定。化工园区与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间的外部安全防护距离应满足相关标准要求，并设置周边规划安全控制线。
	3-1化工园区选址布局应符合有关法律法规、政策规定和相关规划。严禁在地震断层、生态保护红线、永久基本农田、自然保护地、饮用水水源保护区、一级国家级公益林地、天然林保护重点区域、I级保护林地、重要湿地、陆生野生动物重要栖息地以及其他环境敏感区等地段、地区选址，地质灾害易发区内的工程建设应严格遵守《地质灾害防治条例》规定。
	应提前完成工程场地区域地震安全性评价工作。
	（1）化工园区的规划图纸；

（2）化工园区整体性安全风险评价报告；

（3）周边规划安全控制线批复文件；

（4）化工园区范围矢量坐标数据。

（5）化工园区所依托开发区的规划图纸。

（6）化工园区所依托开发区范围矢量坐标数据。

（7）化工园区区域性地震安全性评价报告。
	
	
	
	省地震局

	
	
	
	在地质灾害易发区选址，应按规定完成地质灾害危险性评估工作。
	
	
	
	
	省自然资源厅

	
	
	
	
	
	
	
	
	省生态环境厅

	
	
	
	
	
	
	
	
	省农业农村厅

	
	
	
	
	
	
	
	
	省林业局

	
	
	3-2化工园区与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间的外部安全防护距离应满足相关标准要求，并设置周边规划安全控制线。
	化工园区进行选址安全评估，与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间安全防护距离满足《石油化工企业设计防火标准》、《建筑设计防火规范》等国家法律法规、标准规范的要求，个人风险和社会风险符合《危险化学品生产装置和存储设施风险基准》、《危险化学品生产装置和存储设施外部安全距离确定方法》的要求，并留有适当的缓冲带。
	（1）化工园区的规划图纸；

（2）化工园区整体性安全风险评价报告；

（3）周边规划安全控制线批复文件。
	
	
	
	省应急管理厅会同有关部门

	4
	化工园区管理机构应编制总体规划和产业规划，化工园区位于经济（技术）开发区、高新技术开产业开发区或其他工业园区的，应单独编制以化工园区为主体的总体规划和产业规划。总体规划应包括安全生产、应急救援、生态环境保护、水资源论证、节约集约用地和综合防灾减灾的章节或独立编制相关专项规划。产业规划应结合当地土地资源、产业基础、水资源、环境容量、城市建设、物流交通等基础条件进行编制，符合国家化工产业政策和我省生态环境分区管控要求及化工产业发展规划。
	4-1化工园区管理机构应编制总体规划，化工园区位于经济（技术）开发区、高新技术开产业开发区或其他工业园区的，应单独编制以化工园区为主体的总体规划和产业规划。总体规划应包括安全生产、应急救援、生态环境保护、水资源论证、节约集约用地和综合防灾减灾的章节或独立编制相关专项规划。
	
	总体规划文本；


	
	
	
	省工业和信息化厅会同省有关部门

	
	
	4-2化工园区管理机构应编制产业规划。产业规划应结合当地土地资源、产业基础、水资源、环境容量、城市建设、物流交通等基础条件进行编制，符合国家化工产业政策及我省化工产业发展规划。
	
	（1）产业规划文本（说明年限）；

（2）产业规划专家评审意见或批复文件；

（3）产业规划编制单位资质。
	
	
	
	省工业和信息化厅会同省发展改革委

	
	
	4-3化工园区管理机构应编制产业规划。产业规划应结合当地土地资源、产业基础、水资源、环境容量、城市建设、物流交通等基础条件进行编制，符合我省生态环境分区管控要求。
	化工园区产业规划符合广东省、所在地市生态环境分区管控方案要求。
	（1）产业规划文本（说明年限）；

（2）园区产业规划与广东省、所在地市生态环境分区管控方案要求是否相符的核查说明。


	
	
	
	省生态环境厅

	5
	化工园区应当合理布局、功能分区，园区内行政办公、生活服务等人员集中场所与危险化学品的生产、储存区相互分离，安全距离应符合相关标准要求。
	化工园区应当合理布局、功能分区，园区内行政办公、生活服务等人员集中场所与危险化学品的生产、储存区相互分离，安全距离应符合相关标准要求。
	行政办公、生活服务区等人员集中场所与生产功能区相互分离，且布置在化工园区边缘或化工园区外。
	（1）化工园区的规划图纸；

（2）化工园区整体性安全风险评价报告。
	
	
	
	省应急管理厅会同有关部门

	6
	化工园区管理机构应制定适应区域特点、地方实际的危险化学品“禁限控”目录。建立入园项目评估制度，入园项目应符合国家化工产业政策、规划有关要求。
	6-1化工园区管理机构应制定适应区域特点、地方实际的危险化学品“禁限控”目录。
	
	化工园区“禁限控”目录文件。
	
	
	
	省应急管理厅

	
	
	6-2建立入园项目评估制度，入园项目应符合国家化工产业政策、规划有关要求。
	
	入围项目评估制度文件。
	
	
	
	省工业和信息化厅会同省发展改革委等有关部门

	7
	化工园区应按照“分类控制、分级管理、分步实施”要求，结合产业结构、产业链特点、安全风险类型等实际情况，分区实行封闭化管理，建立门禁系统和视频监控系统，对易燃易爆、有毒有害化学品等物料、人员、车辆进出实施全过程监管。化工园区应严格管控运输安全风险，实行专用道路、专用车道、限时限速行驶，并根据需要配套建设危险化学品车辆专用停车场，防止安全风险积聚。
	7-1化工园区应按照“分类控制、分级管理、分步实施”要求，结合产业结构、产业链特点、安全风险类型等实际情况，分区实行封闭化管理，建立门禁系统和视频监控系统，对易燃易爆、有毒有害化学品等物料、人员、车辆进出实施全过程监管。
	1、化工园区应全面掌握园区内危险源、园区周边交通运输条件、园区周边环境及敏感目标分布情况，辨识危险源影响范围，对化工园区进行整体性安全风险评估，按照《广东省化工园区封闭化管理设施建设工作指引（试行）》，结合园区周边山川、河流分布等自然条件，制定封闭化实施方案，划分核心控制区、关键控制区、一般控制区，可采用自然隔离、物理隔离、电子围栏等多种方式进行隔离。

2、化工园区要规范和优化出入园区的人流、物流和车流行驶路径，管控外来输入风险。利用信息化平台、视频监控、在线监测预警等技术手段，实现人员出入园区的监管。采用车辆入园审批、设立车辆专用车道、限时限速行驶等管控措施，并利用信息化平台、视频监控等技术手段，对出入园区的危险物品和危险废物及其运输车辆进行全过程监管，降低化工园区运输风险，减少安全隐患。
	（1）现场图片资料；

（2）封闭化管理制度。
	
	
	
	省应急管理厅会同有关部门

	
	
	7-2化工园区应严格管控运输安全风险，实行专用道路、专用车道、限时限速行驶。
	化工园区应将专用道路、专用车道纳入相关规划和整体性安全风险评价，通过安全风险监测预警平台等方式实现监测管控，采取相关措施实现专用道路、专用车道、限时限速行驶。
	（1）化工园区设立的政府部门批复或备案文件；

（2）化工园区总体规划、产业规划或控制性详细规划及相应批复文件；

（3）相关部门批复的带拐点坐标的化工园区规划红线“四至”图、周边规划安全控制线批复文件、化工园区总平面布置图；

（4）化工园区管理机构出具的化工园区安全风险监测预警平台建设应用情况报告；

（5）化工园区整体性安全风险评价报告中关于运输安全风险分析章节内容、结论及评价报告的专家评审意见；

（6）化工园区专用道路、专用车道、限时限速行驶的现场图片资料和园区交通运输组织。
	
	
	
	省交通运输厅会同有关部门

	
	
	７-３化工园区应根据需要配套建设危险化学品车辆专用停车场，防止安全风险集聚。
	化工园区危险化学品车辆专用停车场应合理规划选址及建设配套设施，功能布局设计、交通组织设计、停车场运营安全应符合有关要求；对不需要配套建设危险化学品车辆专用停车场的，应在《化工园区对外危险货物运输风险论证报告》编制时充分论证并有明确结论。
	《化工园区对外危险货物运输风险论证报告》论证结论需配套危险化学品车辆专用停车场的，并提交以下材料：

（1）危险化学品车辆专用停车场竣工或交工验收材料（若不单独验收，提供化工园区或所在功能区的整体交工或竣工验收材料）或向有关部门报备的材料；

（2）化工园区封闭化管理情况报告中关于危险化学品车辆专用停车场封闭化管理的说明；

（3）化工园区应急救援能力情况报告；

（4）危险化学品车辆专用停车场负责人员和专业管理人员花名册；

（5）化工园区与停车场相关的安全管理人员的职业资格证书、职称证书或职业培训证书。
	
	
	
	省交通运输厅会同有关部门

	8
	化工园区应具备对所产生危险废物全部收集、规范贮存的能力，根据园区危险废物产生情况和所在区域危险废物利用处置能力统筹配建危险废物利用处置能力。化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备（特别是地下储罐、管网等）应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患。化工园区应建立完善的挥发性有机物控制管控体系。
	8-1化工园区应具备对所产生危险废物全部收集、规范贮存的能力，根据园区危险废物产生情况和所在区域危险废物利用处置能力统筹配建危险废物利用处置能力。
	化工园区应掌握园区内全部产生单位危险废物产生信息，配套建设与产生废物类别、数量相匹配的贮存设施，并可总体保障主要类别废物就近处置。
	（1）园区内全部危险废物产生单位规定时段的管理计划、申报情况；

（2）园区规定时段内危险废物收集、贮存管理台账和利用处置去向统计表；

（3）园区内危险废物贮存设施环保手续，及证明满足园区需求的材料；

（4）园区内配套危险废物利用处置设施清单、图片及运营情况；

（5）危险废物规范化环境管理评估情况。
	
	
	
	省生态环境厅

	
	
	8-2化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备（特别是地下储罐、管网等）应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患。
	
	（1）化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所和重点设施设备清单；

（2）涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备防渗漏设计和建设情况，如设计图纸、施工资料、验收材料等。

（3）在提供的（1）清单中涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备，未能提供有效的防渗漏设计与建设佐证材料的，需按照《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）要求，开展渗漏量检测或地下水污染监测。
	
	
	
	省生态环境厅会同省住房城乡建设厅等有关部门

	
	
	8-3化工园区应建立完善的挥发性有机物控制管控体系。
	1.园区内VOCs液体储罐和VOCs液体装载设施应按照相关行业排放标准或VOCs无组织排放控制标准要求，进行罐型和浮盘边缘密封方式选型，开展受控范围内的储罐排气收集治理，标准受控内的带呼吸阀、紧急泄压阀的储罐优先使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展储罐部件密封性检测。

2.储存汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的浮顶罐应尽可能使用全液面接触式浮盘；鼓励储存其他涉VOCs产品的储罐改用浮顶罐，开展储罐排气收集治理。
	（1）VOCs液体储罐和VOCs液体装载设施建设方案（包括图纸）、合同、验收意见、现场图片资料及LDAR定期检测报告或者相关密封性检测报告；

（2）浮顶罐建设方案（含图纸）、合同、验收意见及现场图片资料。
	
	
	
	省生态环境厅

	9
	化工园区应按照分类收集、分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，园区内废水做到应纳尽纳、集中处理和达标排放；含有码头的，应当有相应的船舶污染物、废弃物接收能力和相应污染应急处理能力，包括必要的设施、设备和器材，并做好与城市公共转运、处置设施的衔接；设置了入河（海）排污口的，入河（海）排污口设置应符合相关规定。
	9-1化工园区应按照分类收集、分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，园区内废水做到应纳尽纳、集中处理和达标排放。
	园区化工废水原则上不允许依托城镇生活污水处理厂处理。
	（1）污水处理厂环评及批复；

（2）污水处理厂监测报告；
（3）园区配套污水管网建设情况，附布局矢量图；

（4）园区纳管企业清单及未纳管企业污水排放去向。
	
	
	
	省生态环境厅会同省住房城乡建设厅等有关部门

	
	
	9-2化工园区含有码头的，应当有相应的船舶污染物、废弃物接收能力和相应污染应急处理能力，包括必要的设施、设备和器材，并做好与城市公共转运、处置设施的衔接。
	1.码头按照规定开展规划环境影响评价，并取得生态环境主管部门批复文件。

2.码头的初步设计文件应符合港口 总体规划及有关技术标准，通过交通运输主管部门的审批。
3.码头建设项目竣工后，按生态环境主管部门要求完成环保验收及备案。
4.按照有关规定配备船舶水污染物接收设施，能力满足靠港船舶的需求，并通过实船接收测试。
5.船舶水污染物接收设施应与城镇公共转运处置设施有效衔接。
	码头的环评及批复；

码头的初步设计文件；

码头的环保验收文件或报告；

船舶水污染物的实船接收证明;

（5）与公共转运、处置设施的衔接证明（如与第三方转运、处置单位的合同;如码头自行处置的，需提供处置能力相关证明材料）。
	
	
	
	省交通运输厅会同省生态环境厅

	
	
	9-3化工园区设置了入河（海）排污口的，入河（海）排污口设置应符合相关规定。
	
	（入海排污口）地级以上市生态环境部门备案的佐证材料。

入河排污口批复文件。
	
	
	
	省生态环境厅会同省林业局

	10
	化工园区应根据总体规划、功能分区和主要产品特性，建立满足突发生产安全事故、突发环境事件等情形下应急处置需求的体系、预案、平台和专职应急救援队伍，结合区域发展和功能布局建设相应的特勤消防救援站，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。化工园区应采取自建、共建、委托服务的方式，配套建设化工安全技能实训基地。化工园区应按照有关规定建设园区事故废水防控系统，做好事故废水的收集、暂存和处理。
	10-1化工园区应根据总体规划、功能分区和主要产品特性，建立满足突发生产安全事故、突发环境事件等情形下应急处置需求的体系、预案、平台和专职应急救援队伍，结合区域发展和功能布局建设相应的特勤消防救援站，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。
	1、化工园区应编制化工园区消防规划或在园区总体规划中设置消防专篇，消防站布点及建设应符合“十有两禁”相关要求。结合区域发展和功能布局建设相应的特勤消防救援站，根据实际需要建立园区志愿消防队和配备必要的消防设施器材。化工园区应建设统筹指挥应急救援队伍；根据自身安全风险类型和实际需求，配套建设医疗急救场所和气防站；建立健全化工园区内企业及公共应急物资储备保障制度，统筹规划配备充足的应急物资装备。

2、建立企业、园区和周边水系环境风险防控体系。开展园区环境风险评估，制定完善园区环境应急预案。加强专职应急救援队伍和应急设施建设（含环境应急要素）。储备必要的应急物资（含环境应急类别）。建立重大风险单元集中监控和应急指挥平台（含生态环境和环境应急模块）。配备符合相关国家标准、行业标准要求的管理人员和装备。
	专业应急（含环境应急）救援队伍所在地图片；

（2）依托企业情况；

（3）救援人员及装备清单（含环境应急）；

（4）总体预案及专项预案；

（5）应急演练方案、脚本及图片（含环境应急）；（6）化工园区企业及公共应急物资装备清单（含环境应急）；

（7）园区环境风险评估；（8）园区突发环境事件应急预案；

（9）应急指挥平台材料（含生态环境和环境应急模块）。
	
	
	
	省应急管理厅

	
	
	
	
	
	
	
	
	省生态环境厅

	
	
	
	
	
	
	
	
	省消防救援局

	
	
	10-2化工园区应采取自建、共建、委托服务的方式，配套建设化工安全技能实训基地。
	化工园区应采取自建、共建、委托服务的方式，配套建设化工安全技能实训基地，定期组织环境应急培训和演练，且满足《化工安全技能实训基地建设和运营指南》的要求。
	（1）实训基地建设方案；

（2）化工园区与实训基地所有方签署的共建协议；

（3）实训基地所有方与园区内企业签署的培训委托协议；
	
	
	
	省应急管理厅

	
	
	10-3化工园区应按照有关规定建设园区事故废水防控系统，做好事故废水的收集、暂存和处理。
	化工园区应按照有关规定建设园区公共应急池及配套转输管网、雨水闸阀、下游水体拦截等园区事故废水防控系统，做好事故废水的收集、暂存和处理，实现“一级防控不出厂区、二级防控不出公共应急空间、三级防控不出园区”的总体目标。
	园区公共应急池在园区位置图，应急池容积、经纬度等材料；

园区雨水闸阀、下游水体拦截闸阀位置图，经纬度等材料；

园区事故废水转输管网建设情况，附布局矢量图。
	
	
	
	省生态环境厅会同省住房城乡建设厅等有关部门

	11
	化工园区应根据自身规模和产业结构需要，建立完善的安全生产和生态环境的监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统。
	11-1化工园区应根据自身规模和产业结构需要，建立完善的安全生产监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统。
	1、监测预警数据应接入并应用广东省危险化学品安全风险监测预警系统，具有对重大危险源包保责任制落实监督、在线监测预警、重大风险管控、评估评价报告和隐患管理、重大危险源企业分类监管功能。2、对重点监管危险化工工艺企业安全运行情况实行实时监控功能。
	（1）在线监控情况说明；

（2）在线监控方案；

（3）在线监控联网图片。
	
	
	
	省应急管理厅

	
	
	
	
	
	
	
	
	省消防救援局

	
	
	11-2化工园区应根据自身规模和产业结构需要，建立完善的生态环境的监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统。
	化工园区内应设置空气质量自动监测站，监测指标包括常规六项（NOx、CO、O3、SO2、PM10、PM2.5）、挥发性有机物VOCs（至少包含57 种PAMS 物质），数据与园区及地方生态环境部门实时联网，实现污染排放预警溯源。
	（1）在线监控情况说明；

（2）在线监控方案和验收报告；

（3）在线监控联网图片。
	
	
	
	省生态环境厅

	12
	化工园区管理机构应按照有关规定开展园区对外危险货物运输风险论证等工作。
	12-1化工园区管理机构应按照有关规定开展园区对外危险货物运输风险论证等工作。
	组织化工园区对外危险货物运输风险论证，论证应至少包括进出园区危险货物运输需求、运输条件、运输通道周边应急能力、运输相关安全设施配置、风险等级评价、安全风险管控措施等内容。

2、组织化工园区对外危险货物运输风险论证报告专家评审（化工园区管理机构负责组织相关领域专家对论证报告进行评审，并邀请属地工信、自然资源、生态环境、住房城乡建设、应急管理、公安、交通运输等部门参加，若园区危险货物涉及水路运输的，还应邀请海事部门参加）。
	（1）化工园区对外危险货物运输风险论证报告；

（2）化工园区对外危险货物运输风险论证报告专家评审意见。
	
	
	
	省交通运输厅会同有关部门




